Коды и описания аварийных ситуаций грузового лифта 
с распашными дверями.

| Код | Описание аварийной ситуации | Свечение светодиодов контроллера | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты на сторонах А или В | ОШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты или проникновение в шахту | Заменить или отрегулировать выключатели, проконтролировать нахождение в шахте людей |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты | ОШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты или проникновение в шахту | Заменить или отрегулировать выключатели, проконтролировать нахождение в шахте людей |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16А (лифт едет или готов ехать, замки дверей шахты уже были закрыты) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты; неисправность реле KV16A | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле |
| 23 | Несанкционированно замкнуто реле KV16А (лифт стоит, замки уже были открыты) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты, неисправность реле KV16A, а также несанкционированная установка перемычки между цепями 110–247 | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычку |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16В (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты; неисправность реле KV16В | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле |
| 25 | Несанкционированно замкнуто реле KV16В (лифт стоит, замки уже были открыты) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты, неисправность реле KV16В, а также несанкционированная установка перемычки между цепями 110–247 | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычку |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13А при закрытых дверях шахты | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты; неисправность реле KV13А | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле |
| 32 Продолжение таблицы 2 | Несанкционированно замкнуто реле KV13А при открытых дверях шахты | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты, неисправность реле KV13А, а также несанкционированная установка перемычки между цепями 110–226 | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычку |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13В при закрытых дверях шахты | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты; неисправность реле KV13В | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13В при открытых дверях шахты Продолжение таблицы 2 | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей шахты, неисправность реле KV13В, а также несанкционированная установка перемычки между цепями 110–226 | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычку |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых дверях кабины на сторонах А и В | АВШ | Отключение, неисправность или плохая регулировка выключателей безопасности (кроме ВЛОВ); неисправность реле KV14 | Устранить причину отключения, заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле |
| 36 | В посте ревизии установлен режим ревизия при нахождении лифта в режимах «Нормальная работа», «УМП», «Авария» | АВШ | Неисправность или плохая регулировка переключателя режимов в посте АК2 | Заменить или отрегулировать переключатель режимов в посте АК2 |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых дверях кабины на сторонах А и В | АВШ | Неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей кабины на сторонах А и В; неисправность реле KV14, KV15A или KV15B; несанкционированная установка перемычек между цепями 110–203, 110–203D | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычки |
| 39 | Разомкнут выключатель ловителей на крыше кабины | АВШ | Посадка кабины на ловители, неисправность или плохая регулировка ВЛОВ | Снять кабину с ловителей; заменить или отрегулировать ВЛОВ |
| 40 Продолжение таблицы 2 | Одновременно разомкнуты контакты датчиков верхней и нижней остановок | АВШ | Неисправность или плохая регулировка ДКН или ДКВ | Заменить или отрегулировать ДКН или ДКВ |
| 41 | Ошибочно разомкнут контакт датчика нижней остановки (не на 1 остановке) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка ДКН | Заменить или отрегулировать ДКН |
| 42 | Ошибочно разомкнут контакт датчика верхней остановки (на 1 остановке) | АВШ | Неисправность или плохая регулировка ДКН | Заменить или отрегулировать ДКН |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины | АВШ | Нагрев двигателя сверх допустимой величины; обрыв или замыкание цепи контроля ПЕР2; неисправность контроллера | Устранить причину перегрева; устранить обрыв или замыкание; заменить контроллер |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке | АВШ | Неисправность реле KV11 или контроллера | Заменить реле или контроллер |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта | АВШ | Неисправность реле KV11 или контроллера | Заменить реле или контроллер |
| 48 | Кабина находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после выдачи команды на движение | АВШ | Неисправность двигателя главного привода; увеличенное трение в направляющих лифта; неисправность реле KV1–KV4, пускателей KM1–KM4 или контроллера | Заменить двигатель; отрегулировать направляющие; заменить реле, пускатели или контроллер |
| 49 Продолжение таблицы 2 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании | АБС | Неисправность или плохая регулировка датчика ДЗ; неисправность двигателя главного привода, реле KV1–KV3; пускателей KM1–KM3 или контроллера | Заменить или отрегулировать датчик; заменить двигатель, реле, пускатели или контроллер |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В | АБС | Неисправность или плохая регулировка датчиков ДТО-А, ДТО-В; неисправность двигателя главного привода, реле KV1–KV3, пускателей KM1–KM3 или контроллера | Заменить или отрегулировать датчики; заменить двигатель, реле, пускатели или контроллер |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В Продолжение таблицы 2 | АМС | Неисправность или плохая регулировка датчиков ДТО-А, ДТО-В; неисправность двигателя главного привода, реле KV1, KV2, KV4, пускателей KM1, KM2, KM4 или контроллера | Заменить или отрегулировать датчики; заменить двигатель, реле, пускатели или контроллер |
| 57 | Превышение контрольного времени при открытии замков дверей шахты (замки не открылись в течение 2 с после отключения реле KV9) | АД | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты; неисправность реле KV9, KV16A, KV16B; наличие несанкционированных перемычек по цепям 110–247, 110–247D | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле; удалить перемычки |
| 58 Продолжение таблицы 2 | Превышение контрольного времени при закрытии замков дверей шахты (замки не закрылись в течение 2 с после включения реле KV9) | АД | Неисправность или плохая регулировка выключателей замков дверей шахты; неисправность электромагнитных отводок YA-A, YA-B, выключателя питания отводок или реле KV9, KV16A, KV16B | Заменить или отрегулировать выключатели; заменить электромагнитные отводки, выпрямитель или реле |
| 61 | Обрыв цепей ДТО-А, ДТО-В или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) Продолжение таблицы 2 | АВШ | Обрыв цепей ДТО-А, ДТО-В или ДЗ; неисправность ДТО-А, ДТО-В или ДЗ | Восстановить цепи; заменить ДТО-А, ДТО-В или ДЗ |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и/или ДТО-В при открытом замке ДШ-А и/или ДШ-В) | АВШ | «Сползание» кабины с уровня точной остановки при открытии замков из-за плохой регулировки тормозных колодок главного привода; неправильная установка шунтов ДЗ | Отрегулировать тормозные колодки; установить шунты ДЗ в соответствии с эксплуатационной документацией на лифт |
| 66 | Включён контакт «15 кг» при отключённом контакте «110 %» в устройстве УКП | АВШ | Неисправность устройства УКП; обрыв цепей 110 % при отсутствии перегрузки | Заменить устройство УКП; восстановить цепи «110 %» |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15А в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-А, или при движении) | АВШ | 1 Двери кабины не были открыты, неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей А кабины; неисправность реле KV15A 2 Двери кабины были открыты на стороне, где нет шахтных дверей; неисправность или плохая регулировка ДТО-А | 1 Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле 2 Закрыть двери кабины; заменить или отрегулировать датчик |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15В в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-В, или при движении) Продолжение таблицы 2 | АВШ | 1 Двери кабины не были открыты, неисправность или плохая регулировка выключателей притвора дверей В кабины; неисправность реле KV15В 2 Двери кабины были открыты на стороне, где нет шахтных дверей; неисправность или плохая регулировка ДТО-В | 1 Заменить или отрегулировать выключатели; заменить реле 2 Закрыть двери кабины; заменить или отрегулировать датчик |
| 90 Продолжение таблицы 2 | Не отключён режим «Монтажная ревизия и авария» | АВШ | Перед переводом лифта в режим «Нормальная работа» не был отключен режим «Монтажная ревизия и авария» | Отключить питание шкафа, отключить режим «Монтажная ревизия и авария», включить питание шкафа |
| 91 | Не введен параметр П12 (верхняя граница рабочей зоны), или не выбран тип привода дверей и/или вид управления грузовым лифтом (параметр П4) Продолжение таблицы 2 | АВШ | Перед началом работы не введены значения параметров П4, П12 | Установить в шкафу режим контроль, установить требуемые значения П4, П12; перейти в режим «Нормальная работа» |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы | АВШ | Неисправность микросхемы ФЛЭШ-памяти в контроллере | Заменить контроллер |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы | АВШ | Наличие связи между матричными цепями и «Землёй» (или «+24 В», или «~220 В»), или неисправность контроллера | Устранить связи между матричными цепями и «Землёй» (или «+24 В», или «~220 В»), или заменить контроллер |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ | АВШ | Неисправность контроллера | Заменить контроллер |

Коды аварийных ситуаций для грузового лифта с распашными ДК и ДШ приведены в таблице (сокращенный вариант)

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты на сторонах А или В |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16А (лифт едет или готов ехать, замки дверей шахты уже были закрыты) |
| 23 | Несанкционированно замкнуто реле KV16А (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16В (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты) |
| 25 | Несанкционированно замкнуто реле KV16В (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 30 | Незакрыта одна из дверей шахты или кабины в режимах Авария или УМП |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13А при закрытых дверях шахты |
| 32 | Несанкционированно замкнуто реле KV13А при открытых дверях шахты |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13В при закрытых дверях шахты |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13В при открытых дверях шахты Продолжение таблицы 2 |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 36 | В посте ревизии установлен режим ревизия при нахождении лифта в режимах «Нормальная работа», «УМП», «Авария» |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 39 | Разомкнут выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременно разомкнуты контакты датчиков верхней и нижней остановок |
| 41 | Ошибочно разомкнут контакт датчика нижней остановки (не на 1 остановке) |
| 42 | Ошибочно разомкнут контакт датчика верхней остановки (на 1 остановке) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 48 | Кабина находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после выдачи команды на движение |
| 49 Продолжение таблицы А.29 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и ДТО-В |
| 57 | Превышение контрольного времени при открытии замков дверей шахты (замки не открылись в течение 2 с после отключения реле KV9) |
| 58 | Превышение контрольного времени при закрытии замков дверей шахты (замки не закрылись в течение 2 с после включения реле KV9) |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и ДТО-В при открытом замке ДШ-А и/или ДШ-В) |
| 66 | Включён контакт «15 кг» при отключённом контакте «110 %» в устройстве УКП |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15А в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-А, или при движении |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15В в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-В, или при движении |
| 90 | Не отключён режим «Монтажная ревизия и авария» |
| 91 | Не введен параметр П12 (верхняя граница рабочей зоны), или не выбран тип привода дверей и/или вид управления грузовым лифтом (параметр П4) |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |