Инструкция по эксплуатации

системы контроля нагрузки лифта VK-3

1. Монтаж

См. схему и пункт 2.

Провода, идущие от датчика (слева направо): красный, черный, зеленый, белый, экран (фильтр ?)

Power supply – источник питания, Tension of inhibition – Блокирующее напряжение 24 – 220 Vac / Vdc.

Load cell - датчик нагрузки, Cabin display - индикатор в кабине лифта.

2. Описание выходных разъемов

Al-C (Контакт реле полной загрузки)

Реле срабатывает, если нагрузка превышает вес, заданный в параметре Al C.

Al-S (Контакт реле перегрузки)

Реле срабатывает, если нагрузка превышает вес, заданный в параметре Al S.

Al-A (Контакт реле дополнительного предупреждения)

Реле срабатывает, если нагрузка превышает вес, заданный в параметре AL A.

Примечание: Состояние остальных реле зависит от значения параметра ConF

HOLD (Удержание) (Активируется при напряжении от 24 до 220 V переменного или постоянного тока).

При движении лифта точность определения веса снижается. В результате этого могут сработать реле и показания на индикаторе в кабине лифта становятся неустойчивыми.

Поэтому при начале движения лифта включается функция HOLD (Удержание). При этом определение веса нагрузки прекращается и показания индикатора начинают работать в мигающем режиме, а состояние реле и индикатора сохраняются неизменными до тех пор, пока функция HOLD не отключается, что происходит в момент остановки лифта.

Показания индикатора в кабине

Индикатор может работать в двух режимах в зависимости от выбранного значения параметра ConF.

а) При перегрузке появляется мигающий сигнал. Такое подключение требует соблюдения полярности и может применяться для срабатывания светодиода и звукового сигнала. (постоянный ток 7,7 V, максимальная сила тока 75 mA).

b) Постоянно работает индикатор MB-D (соединение двух проводов без соблюдения полярности).

3.Клавиши доступа к меню параметров

Данное устройство снабжено меню для доступа к настраиваемым параметрам.

MENU Последовательно нажимая эту клавишу, вы поочередно получаете доступ ко всем программируемым параметрам меню.

Для возвращения к индикации веса, нажмите клавишу несколько раз подряд, чтобы дойти до конца меню или просто удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.

Примечание: Если при нажатии на клавишу MENU появляется сигнал CLAu, работающий в мигающем режиме, значит доступ к параметрам заблокирован и для настройки параметров необходимо ввести код.

СТРЕЛКА ВПРАВО: Дойдя до нужного вам параметра, вы нажимает эту клавишу и оказываетесь в нужном пункте меню. Затем нажатием этой же клавиши вы выбираете цифру (знак), которую хотите изменить.

Примечание: Если войти в выбранный пункт меню не удается, значит клавиша защищена кодом. В этом случае необходимо ввести код. См. Раздел 8. (Дополнительные функции CLAu).

СТРЕЛКА ВВЕРХ: Нажимая эту клавишу, вы изменяете выбранную цифру. Кроме того, при нажатии на эту клавишу при выбранном пункте меню на индикаторе появляется значение данного параметра.

Примечание: единственный параметр, значение которого не высвечивается на индикаторе – это параметр PESO

4. Настройка параметров

- Последовательно нажимайте клавишу MENU, пока не достигнете нужного вам параметра.

- Для изменения значения выбранного параметра нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО. Затем с помощью этой же клавиши выберите цифру, которую хотите изменить, начиная с крайней левой цифры. Индикатор при этом работает в мигающем режиме.

- С помощью клавиш СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВВЕРХ установите требуемое значение параметра.

- Для сохранения установленного значения 2 раза нажмите клавишу MENU. После этого на дисплее появится следующий параметр.

Примечания:

Если вы не нажали клавишу MENU дважды, введенное вами значение не будет сохранено и на дисплее вновь появится исходное значение того параметра, который вы пытались настроить.

Для настройки параметров PESO и CEro см. раздел 6 (Градуирование устройства).

5. Структура меню

1520 - Индикация веса

MENU

CLAu (в мигающем режиме) Требование о введении кода (появляется только в том случае, если значение кода отличается от нулевого, установленного на заводе-производителе).

AL C - Предупреждение о полной нагрузке

Al S - Предупреждение о перегрузке

Al A - Дополнительное предупреждение

Cero – Установка нулевого значения

PESO – Установка веса при помощи действительной нагрузки

CELL – Установка веса для датчиков с

CAdE – Компенсация веса цепи (троса ?)

ConF – Режим работы индикатора в кабине лифта и состояния реле.

CLАu – Введение кода доступа к настройке параметров.

6. Выверка (градуирование, калибровка) устройства

Информация, содержащаяся в данном разделе, необходима для установки соотношения между сигналом, поступающим с датчика нагрузки и фактическим весом кабины лифта.

Градуирование можно осуществлять двумя способами:

I. Обычное градуирование (применима для всех типов датчиков нагрузки)

1) Установка нулевого значения:

- Выберите в меню пункт CERo.

- Убедитесь, что кабина лифта пуста и нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО. В течение десяти секунд на индикаторе будет в мигающем режиме высвечиваться сигнал CERo.

- Во время этого мигающего сигнала снова нажмите клавишу MENU , тем самым подтвердив совершение операции. После этого начнется обратный отчет времени, по окончании которого на индикаторе появится следующий пункт меню (т.е. параметр PESO).

Примечание: Если до окончания мигающего сигнала вы не успеете нажать клавишу MENU, операция не будет завершена и на индикаторе вновь появится сигнал CERo.

2) Установка веса (Перед совершением этой операции необходимо установить нулевое значение)

- Выберите в меню пункт PESO.

- Поместите в кабину лифта груз, вес которого Вам точно известен и нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО.

Примечание: Рекомендуется, чтобы этот вес составлял не менее 50% от полной нагрузки лифта.

- При помощи клавиш СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВВЕРХ установите значение помещенного в кабину веса.

- Для сохранения этого значения дважды нажмите клавишу MENU (после этого начнется обратный отчет времени и введенное значение будет сохранено) и на индикаторе появится следующий пункт меню (т.е. параметр CELL).

Примечание: Если вы не успеете дважды нажать клавишу MENU, операция не будет завершена и на индикаторе вновь появится сигнал PESO.

II) Градуирование датчика нагрузки с прямой трансмиссией (для модели TCE)

Для выполнения этой операции в кабину не нужно помещать груз.

1) Установка нулевого значения (выполняется так же, как и при обычном градуировании).

2) Установка веса:

- Выберите в меню пункт CELL

- Для входа в этот пункт и его настройки нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО.

- При помощи клавиш СTРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВВЕРХ введите выверенное значение датчика.

(Это значение указано на маркировке на конце кабеля и устанавливается производителем)

- Для сохранения введенного значения дважды нажмите клавишу MENU и на индикаторе появится следующий пункт меню (т.е. параметр CAdE).

Примечание: Если вы не успеете дважды нажать клавишу MENU, операция не будет завершена и на индикаторе вновь появится сигнал CELL.

7 Нагрузки, при которых подаются предупреждающие сигналы

При этих нагрузках срабатывают реле. Для установки значений нагрузок действительная нагрузка не нужна, их можно просто запрограммировать при помощи клавиш.

AL C Вес, при котором поступает сигнал о полной загрузке лифта. При превышении этой нагрузки срабатывает реле и над головой фигурки человека на дисплее в кабине лифта загорается световой сигнал индикатора MB-D.

Al S Вес, при котором поступает сигнал о перегрузке лифта. При превышении этой нагрузки срабатывает реле, и на дисплее в кабине лифта срабатывает звуковой или световой предупреждающий сигнал индикатора MB-D.

Al A Вес, при котором срабатывает реле дополнительного предупреждения. У этого реле нет одной определенной функции и его можно запрограммировать на любую нагрузку и применять для разных целей, например включения освещения или звукового сигнала, для определения минимальной нагрузки и т.д.

Примечание: для настройки этих параметров см. раздел 4 (Настройка параметров).

8. Дополнительные функции

CAdE Компенсация веса цепи (троса ?). Эта опция позволяет компенсировать разницу в нагрузке между разными этажами, возникающую за счет веса троса. Для использования этой опции необходимо ввести приблизительный вес троса (допустимый максимальный вес – 50 кг.). Если введено нулевое значение веса троса, функция компенсации веса троса отключается.

ConF Эта функция позволяет устанавливать режим работы индикатора в кабине лифта и положение реле.

| Значение параметра ConF | Положение реле | Режим работы индикатора |
| --- | --- | --- |
| ConF = 0 ConF = 1 ConF = 2 ConF = 3 | Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. | Мигающий режим (LED) Постоянный режим (MB-D) Мигающий режим (LED) Постоянный режим (MB-D) |

CLAu Код для защиты введенных параметров от изменений. Предприятие-изготовитель устанавливает заводское значение этого кода 0000. При этом значении возможен свободный доступ ко всем параметрам и их настройка.

Если вместо 0000 вводится другое значение защитного кода, доступ к параметрам и внесение в них изменений блокируются. (Не забывайте введенный Вами код!)

Если доступ к параметрам защищен кодом, при входе в меню на дисплее появляется сигнал CLAu, работающий в мигающем режиме. В этом случае необходимо ввести код, иначе доступ к параметрам невозможен.

Для введения кода во время, когда на дисплее мигает сигнал CLAu, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО, и на экране появится число, вместо которого Вам надо ввести Ваш код.

Примечание: Если Вы не помните свой код, запишите число, появившееся на дисплее и позвоните поставщику. Он сообщит Вам нужный код.

9. Режим низкого энергопотребления

Поскольку индикатор является наиболее энергопотребляющим прибором в устройстве и поскольку в обычном состоянии его не видно, предусмотрен режим низкого энергопотребления, при котором индикатор автоматически отключается и на дисплее появляется вращающийся символ, показывающий, что прибор работает.

Устройство переключается на режим низкого энергопотребления в следующих случаях:

- При подключении устройства к источнику питания, в течение трех минут происходит индикация веса. После этого, если не нажимать ни на какие клавиши, прибор автоматически переходит в режим низкого энергопотребления.

- Прибор автоматически переходит в режим низкого энергопотребления через час после завершения работы с клавишами.

- Прибор можно принудительно перевести в режим низкого энергопотребления, удерживая клавишу MENU в нажатом положении в течение двух секунд.

Примечание: При нажатии на любую клавишу устройство автоматически выходит из режима низкого энергопотребления.

10. Электротехнические характеристики

Модель: VK-3.

Номинальное напряжение: 220V.

Номинальная сила тока: 60mA.

Номинальная частота: 50-60 Hz.

Плавкий предохранитель: 100mA.

11. Замена предохранителя

1) Отключите устройство.

2) Снимите заднюю крышку устройства, открутив пять удерживающих ее винтов.

3) Извлеките электросхему и замените предохранитель, расположенный в вертикальном положении рядом с трансформатором.

12. Предупреждение об ошибках

Err1 Не подсоединен или поврежден датчик нагрузки, или поврежден соединительный кабель.

- Проверить подсоединение датчика нагрузки.

Err2 Недопустимо низкая нагрузка.

- Датчик нагрузки работает в обратном направлении или он неправильно подсоединен.

Err3 Недопустимо высокая нагрузка (На датчик нагрузки приходится нагрузка, превышающая максимально допустимую.)

- Установить датчик, рассчитанный на большую нагрузку.

Err4 Ошибка полярности. (Сообщение об этой ошибке появляется, если на датчик приходится нагрузка, а полярность подключения датчика нарушена).

- Проверить подсоединение датчика нагрузки.

- Снова установить нулевое значение, после чего ввести нужное значение нагрузки.

Err5 Короткое замыкание дисплея в кабине лифта (MB-D).

-Выявить и устранить короткое замыкание.

-Отключить устройство (VK-3) и произвести его повторное подключение, после чего сигнал Err5 исчезнет.

Примечание: При возникновении ошибки срабатывают все предупреждающие сигналы и работа лифта автоматически блокируется.

13. Памятка по программированию параметров.

1) Установите сенсор и подсоедините его к устройству.

Для правильной установки сенсора см. часть 1 (Монтаж).

В этом разделе содержится краткая памятка по пользованию клавишами.

- Для поиска параметра, который необходимо изменить, последовательно нажимайте клавишу MENU, а для входа в выбранный пункт меню нажмите клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО

- Установите нужное значение при помощи клавиш СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВВЕРХ.

- Для сохранения введенных значений дважды нажмите клавишу MENU.

2) Перед началом калибровки (выверки) устройства не забудьте сделать следующее:

- Опустите кабину лифта на нижний этаж здания (или остановите ее на середине хода лифта).

- Покачайте кабину вверх-вниз, чтобы убедиться в отсутствии помех  из-за дефектов на направляющих.

3) Поэтапная настройка наиболее важных параметров:

Установите нулевое значение при пустой кабине лифта:

Выберите в меню пункт          б

Нажмите клавиши СТРЕЛКА ВПРАВО а затем MENU для начала обратного отчета времени.

Установка веса (Peso)

Поместите в кабину лифта груз, вес которого Вам точно известен (вес должен составлять не менее 50% от полной нагрузки лифта)

Выбрав в меню пункт PESO, введите туда значение данного веса при помощи клавиш СТРЕЛКА ВПРАВО и СТРЕЛКА ВВЕРХ, а затем двойным нажатием клавиши MENU сохраните введенное значение. После этого устройство начнет обратный отчет времени.

В параметр AL C введите значение веса, при котором будет подаваться предупреждение о полной загрузке. (Например, 100% от номинальной нагрузки).

В параметр AL S введите значение веса, при котором будет подаваться предупреждение о перегрузке. (Например, 110% от номинальной нагрузки).

В параметр AL A введите значение веса, при котором будет подаваться дополнительное предупреждение (если Вы намерены использовать эту функцию, например, для включения освещения, звукового сигнала или для определения минимальной нагрузки, такой, как вес ребенка).

Примечание: Перед установкой веса при калибровке (градуировании) устройства необходимо установить нулевое значение.