### НЕЙРОН

УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ДВЕРНОГО ПРОЁМА

ЛИФТОВОЕ «КАПЕЛЬ-М»

Паспорт

НШЕК.468213.008 ПС

г. Рязань

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Устройство оповещения и контроля дверного проёма лифтовое «Капель-М» НШЕК.468213.008 (далее по тексту «устройство») предназначено для использования в лифтах со схемой управления серии УЛ, УКЛ, ШУЛК. Использование устройства с другими схемами управления лифтов требует отдельного согласования.

  - Устройство предназначено для оповещения звуковым сигналом о прибытии кабины лифта на остановку,  перегруженности кабины лифта, предотвращения закрытия дверей кабины лифта в случае, если дверной проём не свободен.

  - Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Напряжение питания сети						~220В +10−15%, 50 Гц

  - Потребляемый ток питания сети, не более				0,25 А

  - Номинальное напряжение на входах:

- 6, 7, 8 разъема ХТ3 постоянного или переменного напряжения	до 220В

- 1, 2, 3, 4 разъема ХТ2 постоянного или импульсного напряжения 	15 - 35В

  - Ток потребляемый входам 1, 2, 3, 4 разъема ХТ2,

при входном напряжении 24В, не более				7мА

  - Ток коммутируемый входами 6, 7, 8 разъема ХТ3, не более		2 А

  - Номинальная выходная мощность, подаваемая на звуковую

головку, не более							0.5 Вт

  - Максимальная ширина дверного проема, не более			3 м

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Блок «Капель - М» НШЕК.468213.006			1шт.

  - Винт М4х12 ГОСТ 17473-80				4шт.

  - Гайка М4 ГОСТ 5927-70				2шт.

  - ИК излучатель НШЕК.468213.005			1шт.

  - ИК приёмник НШЕК.468213.002			1шт.

  - Инструкция по установке и эксплуатации

НШЕК.468213.008 ИЭ					1шт.

  - Кабель К1 НШЕК.757455.001, L=1100мм		1шт.

  - Кабель К2 НШЕК.757455.002, L=4000мм		1шт.

  - Кабель К3 НШЕК.757455.002-01, L=1100мм		1шт.

  - Кабель К4 НШЕК.757455.003, L=4000мм		1шт.

  - Кронштейн НШЕК.745212.003				1шт.

  - Паспорт НШЕК.468213.008 ПС				1шт.

  - Шайба 4 ГОСТ 11371-78				4шт.

  - Шайба 4.65Г.016 ГОСТ 6402-70			4шт.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении всех  правил, изложенных в «Инструкции по установке и эксплуатации» согласно техническим данным, указанным в настоящем паспорте.

  - Гарантийный срок эксплуатации устройства – 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска.

  - Изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки  потребителю.

  - Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт устройства в течение вышеуказанного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы устройства не принимаются.

  - Ремонт устройства может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  - Устройство оповещения и контроля дверного проема лифтовое «Капель-М» НШЕК.468213.008 заводской №________________ соответствует комплекту конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска   __________________

Контролер ОТК___________		Штамп ОТК

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо:

- составить акт о неисправности;

- акт о неисправности, паспорт и устройство направить в адрес предприятия–изготовителя:

390011, г. Рязань, а/я 91.

тел./факс (4912) 24-16-05, 45-83-44

e-mail: lift@neiron.ryazan.ru

сайт: www.lift.ryazan.ru

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - По окончании срока эксплуатации устройство подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку устройства на радиоэлементы (микросхемы, диоды, сопротивления и т.д.). При утилизации устройства не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.

  - Утилизация радиоэлементов, проводов, кабелей, содержащих цветные металлы, производится в установленном порядке.